- Configuración OSPF:

Implementar OSPF (Open Shortest Path First) entre R1-Core y R2 para permitir el intercambio de rutas entre todas las redes del campus.

- Protocolo: OSPFv2

- Proceso: 1

- Área: 0 (backbone)

- Red entre routers:

| Dirección de Red |  |
| --- | --- |
| Enlace | Red |
| R1 ↔ R2 | 172.26.10.160/30 |

| IPs del enlace |  |
| --- | --- |
| Router | IP |
| R1-Core | 172.26.10.161 |
| R2 | 172.26.10.162 |

- Configuración en R1-Core:

ena

conf t
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 172.26.0.0 0.0.7.255 area 0
network 172.26.8.0 0.0.0.255 area 0
network 172.26.10.64 0.0.0.31 area 0
network 172.26.10.96 0.0.0.31 area 0
network 172.26.10.128 0.0.0.15 area 0
network 172.26.10.160 0.0.0.3 area 0

passive-interface default

no passive-interface s1/0
end

Estas redes corresponden a:

- VLAN Estudiantes

- VLAN Docentes

- VLAN Gestión

- VLAN Voz

- Blackhole R1

- Enlace hacia R2

- Configuración en R2:

ena

conf t
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 172.26.9.0 0.0.0.127 area 0
network 172.26.9.128 0.0.0.127 area 0
network 172.26.10.0 0.0.0.63 area 0
network 172.26.10.144 0.0.0.15 area 0
network 172.26.10.160 0.0.0.3 area 0
passive-interface default

no passive-interface s1/0
end

Estas redes corresponden a:

- VLAN Académicos

- VLAN Finanzas

- Datacenter

- Blackhole R2

- Enlace hacia R1

- Verificaciones:

- Verificacion de vecinos: “show ip ospf neighbor”

- Verificación de rutas: “show ip route”

- Protocolos activos: “show ip protocols”