- EtherChannel y Enlaces Redundantes:

Objetivo: Implementar agregación de enlaces con LACP para aumentar ancho de banda y proporcionar redundancia entre switches de distribución.

- Identificación de enlaces redundantes:

- Estos 3 enlaces paralelos serán agregados en un EtherChannel.

| Switch | Puerto | Switch | Puerto |
| --- | --- | --- | --- |
| SWM1 | e0/1 | SWM2 | e0/1 |
| SWM1 | e0/2 | SWM2 | e0/2 |
| SWM1 | e0/3 | SWM2 | e0/3 |

- Configuración EtherChannel (LACP):

- SWM1

interface range e0/1-3

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

exit

interface port-channel1

switchport mode trunk

- SWM2

interface range e0/1-3

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

exit

interface port-channel1

switchport mode trunk

- Tabla de enlaces agregados:

| Tabla de enlaces agregados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EtherChannel | Switch A | Puertos | Switch B | Puertos | Protocolo |
| Port-Channel1 | SWM1 | e0/1 e0/2 e0/3 | SWM2 | e0/1 e0/2 e0/3 | LACP |

- Tipo de enlace:

| Tipo de enlace |  |
| --- | --- |
| Port-Channel | Tipo |
| Po1 | Trunk |

| Transporta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vlan 10 | Vlan 40 | Vlan 70 |
| Vlan 20 | Vlan 50 | Vlan 80 |
| Vlan 30 | Vlan 60 | Vlan 90 |

- Verificación:

- Estado del EtherChannel: “show etherchannel summary”

| Letra | Significado |
| --- | --- |
| S | Layer 2 |
| U | En uso |
| P | Puerto agregado |

----------Por si no sabe el significado de cada uno----------

- Vecinos LACP: “show lacp neighbor”

- Ver trunk: “show interfaces trunk”